建筑起重机械专项治理检查表                   检查日期 : 2025年11月13日

| 工程名称 | 六州雅园项目 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 青建集团股份公司 |
| 设备名称 | 高处作业吊篮 |

| ## 问题照片 | ## 机位 | ## 问题描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## 安全绳经过墙体棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 |
|  |  | ## 安全绳固定位置不符合要求，棱角发生产生磨损 |
|  |  | ## 安全绳棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 |
|  |  | ## 安全绳经过墙体棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 |
|  |  | ## 安全绳棱面过渡处未设置保护措施，与墙面棱角发生产生磨损 |
|  |  | ## 安全绳磨损未及时更换 |
|  |  | ## 安全绳磨损未及时更换 |
|  |  | ## 固定节点强度不足，加固方式不可靠 |
|  |  | ## 安全绳固定穿入位置不符合要求 |
|  |  | ## 配重块存在局部破损 |
|  |  | ## 配重块存在裂纹及局部破损 |
|  |  | ## 悬挂机构上支柱滑轮固定位置变形偏移 |
|  |  | ## 悬挂机构上横梁滑轮固定螺丝安装不符合要求 |
|  |  | ## 前支架落脚不稳定，易发生滑移 |
|  |  | ## 前支架落脚不稳定，易发生滑移 |
|  |  | ## 后支架配重固定不牢固 |
|  |  | ## 固定节点强度不足，加固方式不可靠 |